##### Требования к водителям с ГБО?

В соответствии с п. 1 ст. 20 гл. IV Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения, в порядке Р 3112199-0338-95 (и) или п. 3 гл. I Распоряжения от 19.10. 2012 г. № НА-124-р «Об утверждении Методических рекомендаций по технической эксплуатации газобаллонных колесных транспортных средств, находящихся в эксплуатации в Российской Федерации» организационно-технологическую и техническую деятельность по эксплуатации ГКТС осуществляют технические службы автотранспортных или специализированных предприятий, организаций и фирм (далее - АТП), имеющих соответствующую производственную базу, нормативную документацию и квалифицированных специалистов в области технической эксплуатации ГКТС «в том числе водителей), более того, в порядке п. 39 гл. VII эксплуатацию ГКТС осуществляют водители, прошедшие специальное обучение или инструктаж. Так же требования содержаться в ГОСТ 27578-87, ГОСТ 27577-2000 и Постановлении Минтруда РФ от 12.05.2003 г. № 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте», в части эксплуатации ГКТС (в том числе водителями), технического обслуживания и ремонта указанных автомобилей. Дополнительно, в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни, более того, в соответствии с п. 19 указанной статьи, организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.

Вопрос Водителя, который будет управлять ТС, оборудованным газобаллонным оборудованием, нужно обучать и аттестовывать? Со ссылкой на законодательный акт. Ответ Да, нужно обучать. В соответствии с «Руководством по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе» (РД 03112194-1095-03), утвержденном Министерством транспорта РФ, к управлению, эксплуатации, обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, работающих на компримированном газе, допускаются только специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист». «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе. РД 03112194-1095-03» «Разработан: Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (НИИАТ), Департаментом автомобильного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Настоящий руководящий документ разработан взамен: РД-200-РСФСР-12-0185-87, МУ-200-РСФСР-12-0163-87, МУ-200-РСФСР-12-0016-84, МУ-200-РСФСР-17-0229-89, Р 3107938-0252-88 и касается организации работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонных автомобилей и автобусов, в конструкции которых используется новое поколение газовой аппаратуры, предназначенной для использования в качестве моторного топлива - компримированного природного газа (КПГ). В работе были использованы материалы, любезно предоставленные ЗАО "Автосистема", ООО Фирма "Мобильгаз", НПФ "САГА", МАДИ (ГТУ) и другими организациями, а также опыт эксплуатации газобаллонных автомобилей на КПГ в системе общественного и индивидуального транспорта. Руководство предназначено для руководящих, инженерно-технических работников, обслуживающего и водительского персонала, связанных с техническим обслуживанием и эксплуатацией автомобилей на КПГ; освидетельствованием автомобильных газовых баллонов для компримированного природного газа; с необходимой реконструкцией технической базы или мест хранения газобаллонных автомобилей на КПГ, обеспечивающих безопасные условия для обслуживающего персонала и охраны окружающей среды*. 11.2. Требования техники безопасности для водителей газобаллонных автомобилей 11.2.1. К управлению газобаллонными автомобилями допускаются водители, прошедшие специальную подготовку и сдавшие экзамен по программе технического минимума в объеме 40 ч. Программа предусматривает доведение до обучаемых сведений и данных об устройстве газобаллонных автомобилей, правил по охране труда и безопасности*. 11.2.2. Водитель должен: - перед выездом на линию произвести осмотр автомобиля с целью обнаружения неисправностей и утечек газа, проверить крепление газовой аппаратуры и баллонов; - при обнаружении утечки газа закрыть магистральный вентиль и эвакуировать автомобиль в безопасное для людей место; - при появлении запаха газа во время движения остановить автомобиль, устранить, если возможно, неисправность или сообщить о происшедшем на АТП; - производить выпуск газа на специальной площадке при неработающем двигателе и отключенной бортовой электросети (массе); категорически запрещается выпуск газа в помещениях, в непосредственной близости от места стоянки автомобилей или вблизи от источников огня и мест нахождения людей; - пуск двигателя на КПГ после длительной стоянки производить при открытом капоте; - отогревать газовую аппаратуру в зимнее время только горячей водой, паром, горячим воздухом или с применением инфракрасных беспламенных горелок; применение открытого огня недопустимо; - в случае пожара на автомобиле выключить зажигание, закрыть магистральный и баллонные вентили; тушить пожар огнетушителем, песком или струей распыленной воды; во избежании взрыва во время пожара баллоны следует интенсивно охлаждать холодной водой, не допуская повышения в них давления. 11.2.3. Водитель не должен: - эксплуатировать автомобиль, у которого истек срок очередного освидетельствования газовых баллонов; - стоять около наполнительного шланга или баллонов во время наполнения баллонов газом, наклоняться к наполнительному вентилю, отсоединять наполнительный шланг, находящийся под давлением; - подтягивать гайки или соединения под давлением, стучать металлическими предметами по аппаратуре и газопроводам, находящимся под давлением; - производить какой-либо текущий ремонт или регулировку газовой системы питания на территории АГНКС;* ;; ------------------------------- ;* ; Если после заправки газом при пуске двигателя на территории АГНКС наблюдаются "хлопки", необходимо немедленно остановить двигатель, а автомобиль откатить на 15 м от заправочной колонки с помощью имеющихся на станции средств. - производить самостоятельно испытание газовой системы питания с помощью какого-либо источника сжатого воздуха или газа (установки К-277, К-278, АКС-8М и др.). 11.2.4. Запрещается: - хранить автомобиль с неисправной газовой аппаратурой на открытых стоянках с газом в баллонах; - перестановка и замена баллонов на автомобиле без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию транспортного средства; - оставлять автомобиль на длительную стоянку с открытыми вентилями на баллонах и в газовой магистрали; - перевозить в кузове автомобиля или кабине водителя взрывоопасные или легковоспламеняющиеся грузы. 11.2.5. Автомобиль должен быть оборудован огнетушителем, кошмой, специнструментом».

Источник: https://www.law.ru/question/46744-obuchenie-voditelya

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЯХ

Программа предназначена для подготовки и переподготовки водителей газобаллонных автомобилей, использующих в качестве топлива сжатый природный газ (СПГ) или сжиженные нефтяные газы (СНГ), и является дополнением к основной программе подготовки водителей автотранспортных средств. Она предусматривает изучение устройства газобаллонных установок автомобилей с двигателями, конвертированными для работы на сжиженных газах, а также автомобилей, работающих на сжатом природном газе.

Теоретические занятия предусматривают изучение конструкций газобаллонных автомобилей, принципов работы топливоподающей аппаратуры, правил технической эксплуатации и основ по технике безопасности при использовании на автомобильном транспорте газового топлива.

В зависимости от типа эксплуатируемых в данном АТП или транспортном управлении газобаллонных автомобилей, определяемых видам применяемого газового топлива (СПГ или СНГ), преподавателям представляется право в объеме, предусмотренном программой, менять количественную сторону информации применительно к тому или иному типу газобаллонных автомобилей.

Детальное изучение устройства и техническое обслуживание газобаллонной аппаратуры должно проводиться на базе газобаллонных автомобилей, эксплуатирующийся в данном АТП.

После завершения курса обучения водителя сдают экзамен.

Первичная проверка знаний безопасных методов эксплуатации газобаллонных автомобилей проводится комиссией с участием представителя организации обучающегося.

Право на вождение газобаллонных автомобилей оформляется выдачей специального удостоверения.

Утверждаю

Генеральный   директор

ООО «Формула»

__________Д.А. Зеленюк

«___»__________2021

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| Наименование тем | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Теоретич. занятия | Практич. занятия |
| Тема 1. Технико-эксплуатационные показатели газобаллонных автомобилей | 2 | 2 | - |
| Тема 2. Топливо для газобаллонных автомобилей | 2 | 2 | - |
| Тема 3. Особенности устройства газобаллонных автомобилей. Работа топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей | 4 | 2 | 2 |
| Тема 4. Особенности технического обслуживания и текущего ремонта газобаллонных автомобилей | 6 | 4 | 2 |
| Тема 5. Характерные неисправности газовой аппаратуры и способы их устранения в условиях эксплуатации | 4 | 2 | 2 |
| Тема 6. Техника безопасности при эксплуатации газобаллонных автомобилей | 2 | 2 | - |
| Экзамен | 2 | 2 | - |
| ВСЕГО: | 22 | 16 | 6 |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. Технико-эксплуатационные показатели газобаллонных автомобилей.

Развитие комплексно-энергетического комплекса России.

Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации газобаллонных автомобилей.

Преимущества и недостатки газобаллонных автомобилей по сравнению с карбюраторными и дизельными автомобилями. Сфера применения газобаллонных автомобилей.

Типы и марки отечественных газобаллонных автомобилей, предназначенных для работы на КПГ (компримированный природный газ) и СУГ (сжиженный углеводородный газ). Их отличительные особенности и краткие технические характеристики.

Экономическая эффективность использования газового топлива на автомобильном транспорте.

Тема 2. Топливо для газобаллонных автомобилей.

Требования, предъявляемые к топливу для газобаллонных автомобилей. Физико-химические свойства КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ) (пропанбутановой смеси). Технические условия на КПГ (СПГ)  (ГОСТ 27577) и СУГ (СНГ)  (ГОСТ 27578), используемые как топливо для газобаллонных автомобилей.

Сравнительный анализ свойств КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ) для газобаллонных автомобилей.

Особенности работы двигателей на газовом топливе и бензине.

Тема 3. Особенности устройства газобаллонных автомобилей. Работа топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей.

Конструкция газобаллонных автомобилей, предназначенных для работы на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ).

Газовая аппаратура систем питания автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ). Схема газобаллонной установки на примерах автомобилей ЗИЛ-138 и ГАЗ-53-07. Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов газобаллонных установок.

Баллоны для сжатого газа. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Устройство баллонов для сжиженных нефтяных газов и их арматура.

Газопроводы и соединительные детали. Запорная арматура и измерительные приборы.

Газовые редукторы. Назначение, устройство, принцип действия и регулировочные воздействия.

Газовый редуктор высокого давления (РВД).

Газовый редуктор низкого давления (РНД).

Назначение и устройство подогревателя СПГ и испарителя для СНГ.

Электромагнитные запорные клапаны. Карбюраторы-смесители и газовые смесители для газобаллонных автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ), устройство, принцип действия и регулировочные воздействия.

Бензиновая система питания газобаллонных автомобилей.

Работа системы питания газобаллонных автомобилей на различных режимах при неработающем двигателе, при запуске, на режиме холостого хода, на частичных нагрузках, на режиме полной мощности, при остановке.

Перевод работы двигателя с одного вида топлива на другой.

Параметры регулировок топливной арматуры газобаллонных автомобилей для КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ). Нормы расхода газа для газобаллонных автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ).

Практические занятия. Проверка работы двигателя на различных режимах.

Перевод работы двигателя с газа на бензин и с бензина на газ.

Регулировка карбюратора-смесителя или газовых смесителей на минимально устойчивую частоту вращения вала двигателя на режимах холостого хода.

Изучения влияния различных регулировок карбюратора-смесителя (или газового смесителя) на токсичность отработавших газов (по состоянию окиси углерода - СО). Углубленное изучение устройства в процессе разборки, сборки агрегатов и узлов газобаллонной аппаратуры для КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ).

Тема 4. Особенности технического обслуживания и текущего ремонта газобаллонных автомобилей.

Технология и особенности заправки газобаллонных автомобилей газовым топливом на стационарных и подвижных газонаполнительных станциях.

Виды и периодичность технического обслуживания газобаллонных автомобилей.

Перечень основных работ по газобаллонной аппаратуре, выполняемых при техническом обслуживании газобаллонных автомобилей ЕО, ТО-1, ТО-2, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ), приемы их выполнения. Карта смазки агрегатов систем питания газобаллонных автомобилей.

Перечень работ текущего ремонта систем питания газобаллонных автомобилей.

Типовая схема организации технического обслуживания и текущего ремонта газобаллонных автомобилей.

Технологическое оборудование организация участка для проведения технического обслуживания и текущего ремонта газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей.

Практические занятия. Ознакомление с технологическим оборудованием и освоение приемов выполнения основных регламентных работ по ТО-1, ТО-2 систем питания газобаллонных автомобилей.

Заправка баллонов КПГ (СПГ) или СУГ (СНГ) с соблюдением необходимых мер правил техники безопасности.

Тема 5. Характерные неисправности газовой аппаратуры и способы их устранения в условиях эксплуатации.

Основные неисправности газовой аппаратуры, возникающие в процессе эксплуатации газобаллонных автомобилей, причины их появления, способы обнаружения методы их устранения.

Практические занятия. Проверка герметичности газопроводов, вентилей, арматуры баллонов и газовых редукторов и способы устранения негерметичности.

Проверка и замена газовых фильтров.

Проверка работы и устранение неисправностей в карбюраторах-смесителях и дозирующе-экономайзерном устройстве.

Тема 6. Техника безопасности при эксплуатации газобаллонных автомобилей.

Организация работы по охране труда на автотранспортных предприятиях, эксплуатирующих газобаллонные автомобили.

Основные нормативные документы по технике безопасности и охране труда, регламентирующие применение газового топлива на автомобильном транспорте.

Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию газобаллонных автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ).

Условия хранения, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ), требования к территории и производственным помещениям.

Правила техники безопасности для водителей газобаллонного автомобиля, работающего на СУГ (СНГ).

Правила техники безопасности для водителя, работающего на газобаллонном автомобиле на КПГ (СПГ).

Литература:

1.ГОСТ Р 17.2.02.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей

2.Методические рекомендации по технической эксплуатации газобалонных транспортных средств, находящихся в эксплуатации в РФ, утверждены Распоряжением Министерства Транспорта РФ от 19.10.2012 года № НА-124-р

3.Руководство по организации эксплуатации газобалонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе, РД-03112194-1095-03.

4.Руководство по организации эксплуатации газобалонных автомобилей, работающих на сжиженном газе, РД 03112194-1094-03

5.Рекомендации по организации работ по охране труда на предприятиях автомобильного транспорта, Р 03112194-0360-96

6. Автомобильные газовые топливные системы, автор: ЗолотницкийВ., издательство: «АСТ», год: 2007

7. Применение и эксплуатация газобаллонного оборудования, автор: Лиханов В., Деветьяров Р., издательство: «Киров: Вятская ГСХА», год: 2006

Описание: Для работы на газообразных топливах транспортные средства переоборудуются в газобаллонные автомобили (ГБА). Перевод автомобилей на газообразные топлива требует выполнения дополнительных работ по установке газовой системы питания, включая газовые баллоны, ее техническому обслуживанию и ремонту. Применение газа на автомобиле повышает требования пожарной безопасности при его эксплуатации.

В данном учебном пособии рассмотрены основные принципы установки газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобиль, его работы, устройства, обслуживания и ремонта.

8.    Газовое оборудование автомобилей. Легковые, грузовые. Устройство, установка, обслуживание. Практическое руководство, автор: Афонин С., издательство: «ПОНЧиК»,
год: 2001

Описание: В книге рассматривается работа легковых и грузовых автомобилей на газовом топливе, а также возможность установки на автомобиль газового оборудования и его обслуживание. Описано устройство различных систем газовой аппаратуры, изложены последовательно и подробно особенности и назначение всех элементов газовой аппаратуры.

Книга предназначена для технически грамотных автовладельцев, водителей, механиков и работников СТО.

9.   ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия

10. ГОСТ 27578-87. Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия (с Изменением N 1)